基带数传方案

版本信息

| 版本编号 | 修改日期 | 修改内容 | 修改人 | 评审 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2019/12/01 | 创建 | 曹会扬 | 逄忠诚、冯建武 |
| V1.1 | 2021/02/02 | 加入pcie接口 | 曹会扬 |  |

目录

1	概述	8

1.1	整体功能	8

1.2	并行基带	9

1.3	频域分析	9

1.4	实际符号速率	10

2	信道编解码	11

2.1	CRC	11

2.1.1	CRC分块	11

2.1.2	CRC实现	11

2.1.3	Malab仿真	12

2.2	BLOCK分段	12

2.3	LDPC编码	15

2.4	RS纠错码	21

2.4.1	RS编码	21

2.4.2	RS译码	25

3	交织解交织	28

3.1	概述	28

3.2	IP核	28

3.3	交织	34

3.4	解交织	34

3.5	Matlab仿真	35

4	加扰解扰	35

4.1	扰码	35

4.1.1	扰码原理	35

4.1.2	扰码模块实现	36

4.2	解扰	36

4.2.1	解扰原理	36

4.2.2	解扰模块实现	37

4.3	Matlab仿真	37

5	调制解调	39

5.1	调制	39

5.1.1	64QAM调制原理	39

5.1.2	64QAM调制实现	42

5.2	解调	42

5.2.1	64QAM解调原理	42

5.2.2	64QAM解调实现	43

5.3	Matlab仿真	43

6	奈奎斯特滤波	44

6.1	概述	44

6.2	FIR compiler IP简介	44

7	内插和抽取	45

7.1	内插原理	45

7.2	内插实现	45

7.2.1	Matlab仿真	45

7.2.2	硬件实现	47

7.3	抽取原理	48

7.4	抽取实现	48

7.4.1	Matlab仿真	48

7.4.2	硬件实现	49

8	上变频下变频	51

8.1	DUC原理	51

8.2	DUC实现	51

8.3	DDC原理	52

8.4	DDC实现	52

8.5	DDS	52

8.6	Matlab仿真	54

9	204B接口	56

9.1	用204B接口发送	57

9.2	用204B接口接收	58

10	Matlab系统仿真	59

10.1	Layer1发送部分仿真	59

10.2	Layer1接收部分仿真	62

10.3	Radio收发仿真	64

图表 1回传方案基带整体功能框图	8

图表 2基带并行处理原理框图	9

图表 3 系统频域分析举例	9

图表 4基图1 ( HBG) 和它的校验矩阵(Vi,j )	18

图表 5LDPC 基图 2 (HBG) 和它的校验矩阵( Vi,j)	20

图表 6RS码编码结构	21

图表 7RS码字格式	22

图表 8xilinx RS 编码IP框图	22

图表 9RS编码IP外部接口	23

图表 10块输入输出时序图	24

图表 11RS码字格式	25

图表 12RS解码器原理框图	26

图表 13RS译码IP外部接口	26

图表 14数据块输入输出时序	28

图表 15Forney卷积交织器	29

图表 16Fomey卷积解交织器	29

图表 17分支长度通过文件指定的Forney卷积交织器/解交织器	30

图表 18行和列索引方案	30

图表 19带行置换的矩形块交织举例	31

图表 20带行列置换的矩形块交织举例	31

图表 21带行列置换的矩形块解交织举例	32

图表 22矩形块交织和解交织操作	33

图表 23Forney 卷积原理框图	33

图表 24矩形块原理框图	33

图表 25交织IP核操作时序	34

图表 26扰码原理图	36

图表 27扰码模块硬件实现框图	36

图表 28解扰原理图	37

图表 29QAM调制器原理	39

图表 3064QAM的星座图映射	40

图表 31FIR compiler IP管脚	45

图表 32内插Matlab仿真	47

图表 33抽取的Matlab仿真	49

图表 34DUC的硬件实现原理	51

图表 35DDC的硬件实现原理	52

图表 36DDS IP和管脚	53

图表 37DUC DDC Matlab仿真	56

图表 38ADC应用的例子	56

图表 39DAC应用的例子	57

图表 40204B发送核概述	57

图表 41204B接收核概述	58

图表 42奈奎斯特滤波器幅频响应	71

图表 43奈奎斯特滤波器冲击响应	71

图表 44duc&ddc过程	72

图表 45调制后的星座图	72

图表 46I/Q判决之前的星座图	73

图表 47经过基带处理前后的数据对比	73

图表 48频谱对比分析	74

表格 1设置 LDPC lifting size	14

表格 2设置 LDPC lifting size	16

表格 3RS 编码IP管脚描述	23

表格 4RS译码IP管脚描述	26

表格 5交织解交织管脚描述	33

表格 864QAM输入比特IQ对应关系	40

表格 11判决阈值及其表示	43

表格 13FIR compiler IP管脚描述	45

表格 14DDS IP管脚描述	53

# 概述

## 整体功能

TPU基带处理板核心基带处理器件为FPGA，其实现功能框图如下：

图表 1回传方案基带整体功能框图

大回环：CXU(Configuration Switch Unit,配置交换单元(包括L1、L2))、RFU(Radio Frequency Unit,无线射频单元)；小回环：RFU(Radio Frequency Unit,无线射频单元)；在基带处理方案中拟用（FPGA+AD/DA方案）以FPGA为主辅以AD/DA为辅进行数据处理。

如上回传方案基带整体供能框图所示。基带处理方案（base band process）的发送功能流程为：L1(Layer one)通过数据输入接口（如SFP光模块/XDMA PCIE等）接收来自CCU(Communication Control Unit通讯控制单元)给出的数据码流（例如10Gbps），进行CRC编码、码块分段、ENCODE（LDPC/RS）、加扰（防止接收端的同频干扰）、同步（导频插入）调制、数模转换（Radio模块中的部分功能可根据实现的需要分配在FPGA或DAC中实现）等工作得到射频端需求的I/Q两路模拟信号，传给射频端；接收功能流程为反向处理过程，射频端的I/Q两路模拟信号经模数转换（Radio模块中的部分功能可根据实现的需要分配在FPGA或ADC中实现）、解调、同步（导频移除）、解扰、Decode（LDPC/RS）、码块聚合，CRC，在同过10Gbps的光模块将数据回传到CCU。BBU（Base band Unite基带处理单元）接口给出数据码流（例如10Gbps），在经过编码后数据码流速率略有增加（根据不同LDPC/RS编码而定），后经过调制（QPSK、QAM等，根据系统预算的不同决定着调制的阶数，目前调制方式为64QAM）等工作，根据调制方式不同，会得到不同带宽的FPGA需要处理的信号。基带处理采用64QAM调制的话，按10Gbps的数据码流来计算（FPGA技术目前可支持到400Gbps每路的光口数据传输，未来2年内能到1Tbps，考虑到当前需求先按10Gbps来计算），所需基带信号处理带宽最高为2(10*1.2/6)GsHz（I/Q两路）；参考已有E-band回传设备（信道参数：62.5M的倍数最高可以到2GM，按250MHz来计算）波道间隔模式下，基带处理由8路并行实现；ADC/DAC所需选型处理带宽2.5GHz以上芯片；若采用16QAM或QPSK调制，基带信号处理带宽会达到4GHz以上，FPGA所需资源过大、ADC/DAC处理能力要求会大幅度增加，基带处理难度较大。考虑到实现的复杂度及现有的资源情况，一期实现上图中实线方框部分。二期拟采用更大规模的FPGA结合CPU的功能完成更复杂的数据通讯功能（如加入同步等功能），并将AD/DA的部分功能迁移到SOC中，以提高整体方案的性价比。

## 并行基带

图表 2基带并行处理原理框图

如上基带并行处理原理框图所示为8路基带并行处理示意图，以10G光模块为例，从10G光模块接收下来的数据按顺序分成8路，完成基带并行处理原理框图中的发射基带处理后通过8个lane发送给DAC，同样ADC通过8个lane将接收到的信号，传送给8路同时进行接收部分的基带处理。最后合成一路通过10G光模块送出。

将10G光模块MAC接收的数据包拆分成8路之前，要对10G MAC数据进行拆并处理，要将10G MAC数据拆并成1888btye的等长数据块，之后再将其拆分成8路分别进行基带处理，每一路的数据块大小为236byte。对于发送给10G光模块的MAC数据做同等处理。将8路经基带解调处理后的大小为236 byte的数据块合并成等长的1888btye的数据块发送给10G MAC后经10G的光模块发送出去。

## 频域分析

图表 3 系统频域分析举例

如上图所示，以两路举例，将3Gps数据，分成两路，各路的速率是1.5Gbps，时钟速率为Fs=250M，经64QAM调制，每路符号速率是250M，经过2倍插值各路基带频谱减小为125M，频谱间隔展宽为125M，再在经过上变频合并后由DA发送出去，从上图中可以看出两路信号能很好的利用带宽并无码间干扰。

## 实际符号速率

以10G光以太网为例，10G Ethernet MAC速率=64b(位宽)*156M(时钟)=9984Mbps，

1888B的数据块经过信道编码(RS编码)增加的数据为(255-236)*8=19B*8，每秒经过基带的数据块数量为(9984M/8)/1888≈661,017，所以每秒经过信道编码增加的数据为661017*19*8*8≈803,796,608‬b, 所以经过信道编码的码速率为(9984M+803,796,608‬)/6≈1.8 GsHZ

# 信道编解码

## CRC

### CRC分块

将10G MAC数据拼拆成1888btye的等长数据块，再拆分成并行的8路数据处理，分别对每一路数据添加CRC校验码，拆分成并行的8路数据的过程如下，输入数据mac_block=[ m1,m2…,m1888]，输出数据为A=A11A12…A1236………A81A81…A8236。

for i=1:236

for j=1:8

A(j,i) = mac_block(k);

k=k+1;

end

end

### CRC实现

CRC计算单元的输入比特为a0,a1,a2,a3,…,aA-1，奇偶校验比特为p0,p1,p2,p3…,pl-1。 A是输入序列的长度，L是校验比特的数目。校验比特由如下循环生成多项式之一产生, 奇偶校验比特为校验为输入比特除以生成多项式所得的余数。

-	 (如果CRC长度L = 24)

-	 (如果CRC长度L = 24)

-	 (如果CRC长度L = 24)

-	 (如果CRC长度L = 16)

-	 (如果CRC长度L = 11)

-	 (如果CRC长度L = 6)

以系统形式进行编码，即在GF(2)中，多项式为:

当除以相应的CRC生成器多项式时，余数等于0。

CRC连接后的位记为，其中。与之间的关系为:

，时

，时

以上列出了5G NR中所给出的CRC算法，本方案中采用gcrc24A算法。

每一路进行CRC运算的数据块大小为236byte，CRC运算完的数据块大小为239byte。

CRC模块输入输出接口遵循AXI4-Stream，AXI4-Stream接口详细介绍参考《AMBA® AXI4-Stream Protocol Specification》。

### Malab仿真

Cn=236;				%一帧中的消息个数236byte

L=236*8;            	%一帧中的消息个数236*8bit

poly=[1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1];   %CRC生成多项式gcrc24a

h = crc.generator('Polynomial',[1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1], 'InitialState', ...

'0xFFFFFF', 'ReflectInput', true, 'FinalXOR', '0x000000')

% msg_crc1=255*ones(1,Cn);     	%消息生成

msg_crc1=(1:Cn);       			%消息生成

msg_crc2=de2bi(double(msg_crc1),'left-msb');	%转换为二进制

msg_crc3=msg_crc2';              	%转置

msg_crc4=reshape(msg_crc3,1,L);    	%转换成1*L的矩阵

msg_crc5=msg_crc4';				%转置

msg_crc6=generate(h,msg_crc5);  	%计算出带crc的消息块

msg_crc7=reshape(msg_crc6,8,239);  	%转换成8*239的矩阵

msg_crc8=msg_crc7';

msg_crc9=bi2de(msg_crc8,'left-msb');	%转换为10进制

msg_crc	=msg_crc9';

## BLOCK分段

（一期版本不做）

码块分段单元的输入序列为，其中B>0。如果B大于最大码块大小Kcb，则输入序列要进行分段操作，并且每个分段后的码块要添加一个L=24的CRC序列。

对于LDPC基图1，最大代码块大小为:

-

对于LDPC基图2，最大代码块大小为:

-

码块总数C根据以下方法计算得到：

if

码块个数:

else

码块个数: .

end if

码块分割输出的比特表示为，其中为码块编号，为码块编号的比特数。每个码块的比特数计算如下:

;

对于LDPC基图1,

.

对于LDPC基图2,

if

;

elseif

;

elseif

;

else

;

end if

在表中所有列举的集合中找到Z的最小值，表示为。且对于LDPC 基图1有，对于LDPC 基图2有。

表格 1设置 LDPC lifting size

| Set index () | Set of lifting sizes () |
| --- | --- |
| 0 | {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256} |
| 1 | {3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384} |
| 2 | {5, 10, 20, 40, 80, 160, 320} |
| 3 | {7, 14, 28, 56, 112, 224} |
| 4 | {9, 18, 36, 72, 144, 288} |
| 5 | {11, 22, 44, 88, 176, 352} |
| 6 | {13, 26, 52, 104, 208} |
| 7 | {15, 30, 60, 120, 240} |

位序列计算如下:

;

for  to

for  to

;

;

end for

if

序列 根据CRC章节，使用生成器多项式计算CRC奇偶校验位。

for  to

;

end for

end if

for  to 	-- 插入填充位

;

end for

end for

## LDPC编码

（一期版本不做）

给定的信道编码码块的比特序列输入记为，其中为上一章中定义的要编码的比特数。编码后的位记为，其中对于LDPC基图1，对于LDPC基图2，其值由上一章给出。

对于码块的LDPC编码，采用以下编码过程:

1)在表中找到索引包含的。

2)	for  to

if

;

else

;

;

end if

end for

end for

3)	产生 长的校验位  使得 , 其中 ; 是列向量的所有元素等于0。编码在GF(2)中执行。

对于 LDPC 基图 1, 矩阵  由46行 和 68 列 。 对于 LDPC 基图2, 矩阵 由 42 行和 52 列。至于中的元素，在LDPC基图1和LDPC基图2中相对应的行列值为1，其他元素值为0 。

矩阵通过用矩阵替换每一个元素获得, 按照以下规定:

-	矩阵里边的0元素用大小为 元素为0的矩阵替换;

-	矩阵里边的1元素用大小为 的 矩阵置换，其中 和 是元素的行和列索引,  由大小为的单位矩阵矩阵向右循环移位次获得。 的值由获得.  的值由LDPC 相应基图表中索引查的。

表格 2设置 LDPC lifting size

| Set index () | Set of lifting sizes () |
| --- | --- |
| 0 | {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256} |
| 1 | {3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384} |
| 2 | {5, 10, 20, 40, 80, 160, 320} |
| 3 | {7, 14, 28, 56, 112, 224} |
| 4 | {9, 18, 36, 72, 144, 288} |
| 5 | {11, 22, 44, 88, 176, 352} |
| 6 | {13, 26, 52, 104, 208} |
| 7 | {15, 30, 60, 120, 240} |

图表 4基图1 ( HBG) 和它的校验矩阵(Vi,j )

图表 5LDPC 基图 2 (HBG) 和它的校验矩阵( Vi,j)

## RS纠错码

RS码是基于有限域的一种编码算法，有限域又称为Galois Field，是以法国著名数学家伽罗华（Galois）命名的，RS码应用于许多前向差错控制（FEC）应用以及传输数据在接收之前受到错误干扰的系统，如通信系统，RS code的编解码定义如下：

编码：给定n个数据块（Data block）D1、D2……Dn，和一个正整数m，RS根据n个数据块生成m个编码块（Code block），C1、C2……Cm。

解码：对于任意的n和m，从n个原始数据块和m个编码块中任取n块就能解码出原始数据，即RS最多容忍m个数据块或者编码块同时丢失。

本方案中一期RS纠错码的硬件设计，采用xilinx IP core实现，详细使用方法参照《Reed-Solomon Encoder v9.0 LogiCORE IP Product Guide.PG025》和《Reed-Solomon Decoder v9.0 LogiCORE IP Product Guide.PG107》。二期RS纠错码的硬件自研设计以替换xilinx RS IP ，RS纠错码模块的输入输出接口遵循AXI4-Stream，AXI4-Stream接口详细介绍参考《AMBA® AXI4-Stream Protocol Specification》。

本方案中符号宽度设置为8，有效信息长度k设置为239，校验符号（n-k）设定为16，即采用RS(255,239)模式。

### RS编码

#### RS编码原理

RS码是线性分组码，通常用(n,k)码表示，其中n是码块中符号总数，k是信息符号或数据符号数。RS码编码器IP核生成系统码，完整的码块由k个信息符号和（n-k）个校验符号组成。下图给出了系统RS码的编码结构。

图表 6RS码编码结构

一个RS符号由J个比特组成，因此总共有2J个可能的RS符号。RS码的编码操作和译码操作都是基于RS符号而非比特的。RS码编码器的输入包括k =2J-1-2E个信息符号（kJ 个信息比特），编码输出为n=2J-1个编码符号，其中前k个符号与编码输入的k个符号相同，最后输出2E个校验符号，其中E是一个RS码字中可纠正的RS符号错误。一个RS符号有错是指组成符号的J个比特中的一个或多个出错。

在一个码块中RS码能纠正的符号错误的最大值是t=（n-k）/2,这里一个符号错误中可以包含任意个（不超过符号位宽）比特错误。通常码块符号个数n=2（符号位宽）-1，如果n小于这个值，则得到的码为缩短码。RS码编码器IP核能够处理全长度码和缩短码。每个数据块的编码参数n、k和（n-k）都是可设置的，分别用n block, k block和r block表示。

RS码通常用两个多项式表征：域多项式和生成多项式。域多式定义有限域（Gabis 域），生成多项式定义如何生成校验符号，用这两个多项式可以定义任何指定设置的RS码。

#### RS 编码IP简介

Reed-Solomon编码器输入k个信息符号并附加n-k个校验符号。如下图所示，在下图中还展示了符号是如何被解释为多项式系数。生成检查符号并形成c(x)，使c(x)能被发生多项式g(x)整除。如果接收到的码字不能被g(x)整除，代表码字包含错误。

图表 7RS码字格式

下图说明了输入数据是如何通过xilinx IP核计算校验符号。当k个符号被输出时，多路复用器切换并输出(n-k)校验符号

图表 8xilinx RS 编码IP框图

#### RS 编码IP管脚描述

图表 9RS编码IP外部接口

表格 3RS 编码IP管脚描述

| 信号 | 方向 | 选择 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| aclk | INPUT | No | 上升沿有效的时钟 |
| aclken | INPUT | Yes | 高电平时钟使能 |
| aresetn | INPUT | Yes | 低有效同步复位(覆盖aclken)。aresetn必须为至少2个时钟周期断言。 |
| s_axis_input_tvalid | INPUT | No | TVALID信号针对S_AXIS_INPUT通道 |
| s_axis_input_tready | OUTPUT | No | TREADY信号针对S_AXIS_INPUT 通道 |
| s_axis_input_tdata | INPUT | No | 输入数据和擦除标志，如果适用 |
| s_axis_input_tuser | INPUT | Yes | 用户位，未修改直接旁路输出，延迟与s_axis_input_tdata相同 |
| s_axis_input_tlast | INPUT | No | 标志输入块的最后一个符号。仅用于生成事件输出。如果不使用事件输出，则可以将其设置为高或低。 |
| s_axis_ctrl_tvalid | INPUT | Yes | TVALID 信号针对 S_AXIS_CTRL通道，此通道仅在IP核具有可变块长度或检查符号数目时才出现 |
| s_axis_ctrl_tready | OUTPUT | Yes | TREADY信号针对S_AXIS_CTRL 通道 |
| s_axis_ctrl_tdata | INPUT | Yes | 检查符号的块长度和数目(如适用) |
| m_axis_output_tvalid | OUTPUT | No | TVALID信号针对M_AXIS_OUTPUT 通道 |
| m_axis_output_tready | INPUT | Yes | TREADY信号针对M_AXIS_OUTPUT通道。设置为高，如果slave永远从M_AXIS_OUTPUT接收数据 |
| m_axis_output_tdata | OUTPUT | No | 纠正数据输出 |
| m_axis_output_tuser | OUTPUT | Yes | s_axis_input_tuser被IP核延迟 |
| m_axis_output_tlast | OUTPUT | No | 当最后一个通道的最后一个符号在m_axis_output_tdata上时为高 |
| event_s_input_tlast_missing | OUTPUT | No | 标志s_axis_input_tlast在预期的时候没有被断言。如果不需要，保持不连接。 |
| event_s_input_tlast_unexpected | OUTPUT | No | 标志s_axis_input_tlast在非预期时被断言。如果不需要，保持不连接。 |
| event_s_ctrl_tdata_invalid | OUTPUT | No | 标志s_axis_ctrl_tdata上提供的值是非法的。如果被断言，IP核必须重置。如果不需要，保持不连接。 |

#### RS 编码IP时序

当一个块的最后一个符号在m_axis_output_tdata(第n个)上时，m_axis_output_tlast输出是高。在多通道情况下，m_axis_output_tlast仅在最后一个通道的最后一个符号出现在m_axis_output_tdata上时断言为高。显示如下图表 10所示

图表 10块输入输出时序图

#### Matlab仿真

clear all

m=8;	%每个信息符号包含的比特数

n=255;	%码字长度

k=239;	%码字中的信息符号数

t=(n-k)/2;	%码的纠错能力

N=8;		%信息符号的行数，8路

msg=randi(2^(m-1),N,k);		%信息符号生成

msg1=gf(msg,m);			%将信息符号变换到伽罗华域

msg1=rsenc(msg1,n,k).';  	%RS(255,239)编码

msg1=reshape(msg1,n,N).';

### RS译码

#### RS译码原理

RS码译码器在input端口采样n个符号并试图纠正其中的错误。纠正错误后的符号在一定延时后通过output端口输出。在一个码块中RS码能纠正的符号错误的最大值是 t=(n-k)/2,称为RS码的纠错能力。这里一个符号错误中可以包含任意个(不超过符号位宽) 比特错误。t的值在(n-k)不是2的倍数时向下取整。RS码译码器IP核实现完整的RS算法，但是如果接收的码块中存在多于t个符号错误，则会译码失败。

RS码译码器算法可以检测出超过t个符号错误（虽然不能完全纠正这些错误），因此可以给出对码块译码失败的指示信号。但是也可能出现的情况是，虽然在码块中存在多于t个符号错误，但是译码算法在一定条件下会认为错误数在其纠错能力范围内，因此不会给出译码失败的提示。

通常码块符号个数n=2(符号位宽)-1。如果n小于这个值，则得到的码为缩短码。码的缩短不影响校验符号的个数以及RS码能够纠正错误的个数。

#### RS译码IP简介

Reed-Solomon解码器输入n个符号，包括k个信息符号和n-k个校验符号。如下图所示，下图还显示了这些符号是如何解释为多项式系数。检查符号产生后生成c(x)，c(x)可以被生成多项式g(x)整除。如果接收到的码字不能被g(x)整除，则码字包含错误。IP核纠正错误和输出n个符号(或k个符号，如果没有选中output check符号选项)。

图表 11RS码字格式

下图显示了当错误值被计算时输入数据是如何通过IP核的。将错误值添加到接收的数据中以重构原始的传输数据。带错误地接收数据也可以选择输出。

图表 12RS解码器原理框图

#### RS译码IP管脚描述

图表 13RS译码IP外部接口

表格 4RS译码IP管脚描述

| 信号 | 方向 | 可选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| aclk | INPUT | No | 上升沿有效的时钟 |
| aclken | INPUT | Yes | 高电平时钟使能 |
| aresetn | INPUT | Yes | 低有效同步清除 |
| s_axis_input_tvalid | INPUT | No | TVALID信号针对S_AXIS_INPUT通道 |
| s_axis_input_tready | OUTPUT | No | TREADY信号针对S_AXIS_INPUT通道 |
| s_axis_input_tdata | INPUT | No | 输入数据和擦除标志，如果适用 |
| s_axis_input_tuser | INPUT | Yes | 用户位，未修改的通过IP核，延迟与s_axis_input_tdata相同 |
| s_axis_input_tlast | INPUT | No | 标记输入块的最后一个符号。仅用于生成事件输出。如果不使用事件输出，则可以将其绑定为高或低。 |
| s_axis_ctrl_tvalid | INPUT | Yes | TVALID信号针对S_AXIS_CTRL通道，此通道仅在IP核具有可变块长的情况下存在 |
| s_axis_ctrl_tready | OUTPUT | Yes | TREADY信号针对 s_axis_ctrl通道 |
| s_axis_ctrl_tdata | INPUT | Yes | 块长度，检查符号的数量，如果适用 |
| m_axis_output_tvalid | OUTPUT | No | TVALID信号针对 M_AXIS_OUTPUT通道 |
| m_axis_output_tready | INPUT | No | TREADY信号针对M_AXIS_OUTPUT 通道. 如果下游slave总是能从M_AXIS_OUTPUT接收数据设置该信号为高。 |
| m_axis_output_tdata | OUTPUT | No | 纠正数据输出 |
| m_axis_output_tuser | OUTPUT | Yes | s_axis_input_tuser被IP核延迟 |
| m_axis_output_tlast | OUTPUT | No | 当最后一个通道的最后一个符号在m_axis_output_tdata上时为高 |
| m_axis_stat_tvalid | OUTPUT | No | TVALID信号针对M_AXIS_STAT 通道 |
| m_axis_stat_tready | INPUT | No | TREADY信号针对M_AXIS_STAT通道。如果下游slave总是能从M_AXIS_STAT接收数据设置该信号为高。 |
| m_axis_stat_tdata | OUTPUT | No | 处理的最后一个块的状态信息 |
| m_axis_stat_tlast | OUTPUT | Yes | 当最后一个通道的状态信息在m_axis_output_tdata上时为高。此输出仅在多通道模式下出现 |
| event_s_input_tlast_ missing | OUTPUT | No | 标志s_axis_input_tlast在预期的时候没有被断言。如果不需要，保持不连接。 |
| event_s_input_ tlast_unexpected | OUTPUT | No | 标志s_axis_input_tlast在非预期时被断言。如果不需要，保持不连接。 |
| event_s_ctrl_tdata_ invalid | OUTPUT | No | 标志s_axis_ctrl_tdata上提供的值是非法的。如果这个断言出现，IP核必须重置。如果不需要，保持不连 |

#### RS译码IP时序

当一个块的最后一个符号在m_axis_output_tdata上时，m_axis_output_tlast输出是高。这是第k个符号(如果在GUI中没有选择“Output Check Symbols”选项)或代码的第n个符号(如果在GUI中选择了“Output Check Symbols”选项)码字块。在多通道情况下，m_axis_output_tlast仅在以下情况下断言为高最后一个通道的最后一个符号出现在m_axis_output_tdata上。

图表 14数据块输入输出时序

# 交织解交织

## 概述

交织编码是在实际移动通信环境下改善移动通信信号衰落的一种通信技术。将造成数字信号传输的突发性差错，利用交织编码技术可离散并纠正这种突发性差错，改善移动通信的传输特性。

交织编码的目的是把一个较长的突发差错离散成随机差错，再用纠正随机差错的编码（FEC）技术消除随机差错。交织深度越大，则离散度越大，抗突发差错能力也就越强。但交织深度越大，交织编码处理时间越长，从而造成数据传输时延增大，也就是说，交织编码是以时间为代价的。因此，交织编码属于时间隐分集。在实际移动通信环境下的衰落，将造成数字信号传输的突发性差错。利用交织编码技术可离散并纠正这种突发性差错，改善移动通信的传输特性。

本方案中交织解交织采用xilinx IP核实现，详见技术文档《Interleaver/De-Interleaver v8.0 LogiCORE IP Product Guide.PG049》。

## IP核

交织器主要实现对输入符号序列的重排序，符号可以是比特或者位宽大于1的总线。交织的典型应用是随机化信号传输过程中引入错误的位置，将突发错误扩展，使纠错电路能够更好地纠正数据中的错误。如果在信道发送端使用某个特定交织器，则在接收端必须使用与交织过程相反的过程(解交织器)来恢复原始数据。

用交织器/解交织器IP核可以实现两种类型的交织器/解交织器:Forney卷积交织/解交织、 矩形块交织/解交织。两种类型交织器都是实现符号重排序的交织功能，但方法和操作方式完全不同。

①Forney卷积操作。下图给出了 Forney卷积交织器的操作。交织器/解交织器IP核对一系列延时线移位寄存器进行操作。输入符号出现在DIN端口的输入转接器上，输出符号从DOUT端口的输出转接器上获取。两个转接器都是从分支0开始并在下一个时钟上升沿转移到下一个分支。在达到最后一个分支(B-1)后，转接器转移回分支0，然后重复处理。在下图中，各分支长度以均匀增量L逐个增加。尽管分支0看上去是零延时连接的，但在DIN和DOUT之间还是有一定时钟周期数的延时，这是IP核的基本延时。

交织器与解交织的唯一区别是，在解交织器中分支0是最长的，分支长度是以L为递减量逐个减小的，即分支(B-1)的长度为0,如下图所示。

图表 15Forney卷积交织器

图表 16Fomey卷积解交织器

如果由文件指定分支长度，则IP核输出的结果可以是交织或解交织的结果；如果用文件指定分支长度，则每个分支的长度是可以单独控制的，下图给出了示意图。IP核可以存储多个预定义配置，每种配置可以有不同的分支数和分支长度，都可以通过文件定义其中每个分支的长度。

图表 17分支长度通过文件指定的Forney卷积交织器/解交织器

②矩形块操作。矩形块交织器的交织操作过程是：将输入数据符号按照一定顺序写入矩形存储器阵列，然后用不同的置乱顺序读出，实现数据交织。输入符号必须分组成块。与卷积交织器采样连续数据输入的方式不同，矩形块交织器的输入是基于块的，即输入是符号块，输出时符号是经过重排序的相同数据块。在输出前一个符号块的交织符号时IP核不能接收新的输入。矩形存储器阵列由许多行和列组成，如下图所示。

图表 18行和列索引方案

矩形块交织器的操作过程如下：

- 整个符号块的所有输入符号按行写入，从最上面的行开始，从左到右顺序；

- 如果需要，可以实现行间置换和/或列间置换；

- 按列读出整个符号块，从最左边的列开始，从上到下顺序。

解交织器按相反的方式操作，过程如下：

- 整个符号块的所有输入符号按列写入，从最左边的列开始，从上到下顺序;

- 如果需要，可以实现行间置换和/或列间置换；

- 按行读出整个符号块，从最上面的行开始，从左到右顺序。

下图给出了一个矩形块交织器的例子。这个例子中有3行4列符号，块大小为12。行间置换模板/矢量为{2,0,1},意思是第0行置换到第2行，第1行置换到第0行，第2行置 换到第1行。解交织器的置换矢量与此不同。

图表 19带行置换的矩形块交织举例

尽管上面例子中仅给出了行置换的例子，但实际上可以同时实现行置换和列置换，如下图所示。下图给出了对交织后的数据进行解交织的过程。

图表 20带行列置换的矩形块交织举例

图表 21带行列置换的矩形块解交织举例

除了将操作模式设置为解交织外，所有参数都是相同的。需要注意的是，解交织器的置换矢量与交织器的置换矢量是相同的，但是用不同的方式解释。行间置换模板/矢量仍然是{2,0,1},但操作过程中是将第2行置换到第0行，第0行置换到第1行，第1行置换到第2行。 这样可以确保用解交织器可以将交织器输出数据正确恢复为原始数据，如下图所示。

图表 22矩形块交织和解交织操作

IP核管脚描述

图表 23Forney 卷积原理框图

图表 24矩形块原理框图

表格 5交织解交织管脚描述

| 信号 | 描述 |
| --- | --- |
| s_axis_data_xx | 输入数据通道信号组，遵循axi流模式 |
| s_axis_ctrl_xx | 控制数据通道信号组，遵循axi流模式 |
| m_axis_data_xx | 输出数据通道信号组，遵循axi流模式 |
| event_xx | 事件相关表示信号，详细描述参照用户手册 |
| wr_xx rd_xx | 接外部RAM时，外部RAM的读写总线 |

IP核时序

图表 25交织IP核操作时序

## 交织

交织是为了在时域或频域或者同时在时域、频域上分布传输的信息比特，使信道的突发错误在时间上得以扩散，从而使得译码器可以将它们当作随机错误处理

本方案中带交织的输入比特序列为，交织后的比特序列为，为调制因子，本设计中=6

for  to

for  to

;

end for

end for

考虑到上述公式本方案中采用矩形块交织方式，RS编码后数据块大小为2040bit，参考上述公式将2040bit大小的数据快划分为6行，每行340bit即为矩形块交织的行数输入，按列读出即为交织后的结果。

## 解交织

参数与交织部分相同

## Matlab仿真

clear all

N=1;            			%1路

Qm=6;					%调制因子

E=2040;             		%编码消息比特长度

n=1;             		%编码码字长度

code=randi([0 1],N,E);		%产生待交织的数据块

x=reshape(code,340,6).';	%中间变量

code1=matintrlv(code,Qm,E/Qm); 	%矩阵交织

code2=matintrlv(code1,E/Qm,Qm);	%矩阵解交织

# 加扰解扰

## 扰码

### 扰码原理

数字通信中，若经常出现长的“0”或“1”序列，将会影响位同步的建立和保持。在发射部分使用扰码，可以避免这种数据对于接收部分定时的不利影响。同时，为了限制电路中存在的不同程度的非线性特性对其他电路通信造成的串扰，要求数字信号的最小周期足够长。将数字信号变换成具有近似于白噪声统计特性的数字序列即可满足要求，这通常用加扰来实现。

所谓加扰，就是不用增加冗余而搅乱信号，改变数字信号统计特性，使其具有近似白噪声统计特性的一种技术。这种技术的基础是建立在反馈移位寄存器序列(或伪随机序列)理论上的

在发送端用加扰器来改变原始数字信号的统计特性，而在接收端用解扰器恢复出原始数字信号。

在交织完成以后的数据块为f00f01…f05………f3390f3391…f3395,再将其重新规整为255*8数据块模式，表示为sxy，设ik=[[f00…f3390],[f01…f3391],…[f05…f3395]]

K=0;

for x=0 to 255

for y=0 to 7

sxy=ik

k++;

end for

end for

变换后s数据块大小仍为255byte，需要进行加扰操作。8位输入数据转化为串行比特流， MSB在最前。扰码器使用下列生成多项式：

Sx=x15+x14+1

由公式可得扰码器的硬件实现结构，如图所示。

图表 26扰码原理图

### 扰码模块实现

扰码模块的硬件实现框图如下图所示。数据帧是以字节为单位并行传输的，因此在加扰前，需要先将并行数据转为串行数据。在电路实现中，需要加一个缓存模块DATA EUFFER来完成并串转换的功能。

图表 27扰码模块硬件实现框图

要求设计的scramble模块输入输出接口遵循AXI4-Stream，接口详细介绍参考《AMBA® AXI4-Stream Protocol Specification》。

## 解扰

### 解扰原理

数字通信系统中，为了避免一长串的0或1,通常加入扰码，不增加冗余度来改变数字信号统计待性。相应的在接收端，需通过解扰来恢复数字信息。

解扰器与加扰器相同，都是如图所示的m序列发生器，其生成多项式为

Sx=x15+x14+1

图表 28解扰原理图

### 解扰模块实现

解扰模块位于解调模块之后，对数据分组进行解扰。要求设计的descramble模块输入输出接口遵循AXI4-Stream，接口详细介绍参考《AMBA® AXI4-Stream Protocol Specification》。

## Matlab仿真

%%%%%%%%%%%%%加扰仿真%%%%%%%%%%%%

Scrambler_input=[80 255 16 9 48 255 80 0 25 0 145]

s=20255; 	%加扰初始化数值

rand_data=zeros(size(Scrambler_input));

for j=1:size(Scrambler_input,2);

for i=1:8

msb=bitxor(bitget(s,1),bitget(s,2));

s=bitshift(s,-1);

s=bitset(s,15,msb);

t=bitxor(bitget(Scrambler_input(j),9-i),msb);

rand_data(j)=bitset(rand_data(j),9-i,t);

end

end

scrambler_out=rand_data

%%%%%%%%%%%%%解扰仿真%%%%%%%%%%%%

s=20255; 	%解扰初始化数值

descrambler_in=[89 233 38 125 133 196 238 153 158 85 130];

for j=1:size(scrambler_out,2);

for i=1:8

msb=bitxor(bitget(s,1),bitget(s,2));

s=bitshift(s,-1);

s=bitset(s,15,msb);

t=bitxor(bitget(scrambler_out(j),9-i),msb);

descrambler_in(j)=bitset(descrambler_in(j),9-i,t);

end

end

descrambler_out=descrambler_in

# 调制解调

## 调制

### 64QAM调制原理

QAM（Quadature Amplitude Modulation,正交幅度调制）与其他调制技术相比，能得到更高的频谱效率，且具有抗噪声能力强等优点，因此得到了广泛应用。

QAM调制中，数据信号由相互正交的两个载波的幅度变化表示。QAM是一种矢量调制，将输入比特先映射（一般采用格雷码）到一个复平面（星座）上，形成复数调制符号，然后将该符号的I、Q分量（即该复数的实部和虚部）采用幅度调制，分别对应调制在相互正交（时域正交）的两个载波cosωt和sinωt上。正交振幅调制可以表示为

St=Amcosωct+Bmsinωct

式中：两个相互正交的载波分量中，每个载波被一组离散的振幅｛Am｝｛Bm｝所调制，故称这种方式为正交振幅调制； m = 1，2，・・・，M,M为Am和Bm的电平数。振幅Am和 Bm可以表示成：

Am=dmABm=emA

式中：A是固定振幅，dm、em由输入信号确定。dm、em决定已调QAM信号在星座图中的坐标点。QAM是幅度、相位联合调制的技术，它同时利用载波的幅度和相位来传递信息比特，因此在最小距离相同的条件下可实现更高的频带利用率。

QAM调制器的实现过程中，发送数据在进行串并转换器内被分成两路，然后分别与一对正交调制分量相乘，求和后输出，如图所示。

图表 29QAM调制器原理

类似于其他数字调制方式，QAM的信号可以用星座图方便地表示，星座图上每一个星座点对应发射信号集中的那一点。星座点数越多，每个符号能传输的信息量就越大。调制技术的可靠性可由相邻星座点之间的最小距离来衡量，最小距离越大，抵抗噪声等干扰的能力越强，前提是信号的平均功率相同。

本方案中采用64QAM调制，将六元组映射到复值调制符号，

64QAM信号在星座图上具有64个样点，每个样点表示一种矢量状态，64QAM有64态， 每6位二进制数规定了64态中的一态，64QAM的每个符号时间传送6比特映射。

如图所示为64QAM的星座图。64QAM编码表如下表所示。经过表映射后得到的I/Q数据即得到调制后的I/Q值。I/Q 数据分别进行DA变换，得到两路模拟电平信号，用于和cosωt、sinωt相乘，从而实现调制。

图表 3064QAM的星座图映射

表格 664QAM输入比特IQ对应关系

| 输入数值 | 输入比特 | 星座映射后的数值 | 归一化后的数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | '000000' | -7.00000000000000 + 7.00000000000000i | -1.08012344973464 + 1.08012344973464i |
| 1 | '000001' | -7.00000000000000 + 5.00000000000000i | -1.08012344973464 + 0.771516749810460i |
| 2 | '000010' | -7.00000000000000 + 1.00000000000000i | -1.08012344973464 + 0.154303349962092i |
| 3 | '000011' | -7.00000000000000 + 3.00000000000000i | -1.08012344973464 + 0.462910049886276i |
| 4 | '000100' | -7.00000000000000 - 7.00000000000000i | -1.08012344973464 - 1.08012344973464i |
| 5 | '000101' | -7.00000000000000 - 5.00000000000000i | -1.08012344973464 - 0.771516749810460i |
| 6 | '000110' | -7.00000000000000 - 1.00000000000000i | -1.08012344973464 - 0.154303349962092i |
| 7 | '000111' | -7.00000000000000 - 3.00000000000000i | -1.08012344973464 - 0.462910049886276i |
| 8 | '001000' | -5.00000000000000 + 7.00000000000000i | -0.771516749810460 + 1.08012344973464i |
| 9 | '001001' | -5.00000000000000 + 5.00000000000000i | -0.771516749810460 + 0.771516749810460i |
| 10 | '001010' | -5.00000000000000 + 1.00000000000000i | -0.771516749810460 + 0.154303349962092i |
| 11 | '001011' | -5.00000000000000 + 3.00000000000000i | -0.771516749810460 + 0.462910049886276i |
| 12 | '001100' | -5.00000000000000 - 7.00000000000000i | -0.771516749810460 - 1.08012344973464i |
| 13 | '001101' | -5.00000000000000 - 5.00000000000000i | -0.771516749810460 - 0.771516749810460i |
| 14 | '001110' | -5.00000000000000 - 1.00000000000000i | -0.771516749810460 - 0.154303349962092i |
| 15 | '001111' | -5.00000000000000 - 3.00000000000000i | -0.771516749810460 - 0.462910049886276i |
| 16 | '010000' | -1.00000000000000 + 7.00000000000000i | -0.154303349962092 + 1.08012344973464i |
| 17 | '010001' | -1.00000000000000 + 5.00000000000000i | -0.154303349962092 + 0.771516749810460i |
| 18 | '010010' | -1.00000000000000 + 1.00000000000000i | -0.154303349962092 + 0.154303349962092i |
| 19 | '010011' | -1.00000000000000 + 3.00000000000000i | -0.154303349962092 + 0.462910049886276i |
| 20 | '010100' | -1.00000000000000 - 7.00000000000000i | -0.154303349962092 - 1.08012344973464i |
| 21 | '010101' | -1.00000000000000 - 5.00000000000000i | -0.154303349962092 - 0.771516749810460i |
| 22 | '010110' | -1.00000000000000 - 1.00000000000000i | -0.154303349962092 - 0.154303349962092i |
| 23 | '010111' | -1.00000000000000 - 3.00000000000000i | -0.154303349962092 - 0.462910049886276i |
| 24 | '011000' | -3.00000000000000 + 7.00000000000000i | -0.462910049886276 + 1.08012344973464i |
| 25 | '011001' | -3.00000000000000 + 5.00000000000000i | -0.462910049886276 + 0.771516749810460i |
| 26 | '011010' | -3.00000000000000 + 1.00000000000000i | -0.462910049886276 + 0.154303349962092i |
| 27 | '011011' | -3.00000000000000 + 3.00000000000000i | -0.462910049886276 + 0.462910049886276i |
| 28 | '011100' | -3.00000000000000 - 7.00000000000000i | -0.462910049886276 - 1.08012344973464i |
| 29 | '011101' | -3.00000000000000 - 5.00000000000000i | -0.462910049886276 - 0.771516749810460i |
| 30 | '011110' | -3.00000000000000 - 1.00000000000000i | -0.462910049886276 - 0.154303349962092i |
| 31 | '011111' | -3.00000000000000 - 3.00000000000000i | -0.462910049886276 - 0.462910049886276i |
| 32 | '100000' | 7.00000000000000 + 7.00000000000000i | 1.08012344973464 + 1.08012344973464i |
| 33 | '100001' | 7.00000000000000 + 5.00000000000000i | 1.08012344973464 + 0.771516749810460i |

### 64QAM调制实现

根据64QAM调制原理，将串行数据流每6比特分成一组，映射并归一化得到调制后的I和Q数据。程序实现时，可将数据存入一个6位缓存中。等6比特数据全部存入后，再进行映射。用硬件实现时，可以将映射后的值先写入ROM中，映射时从ROM中读取相应的值即可。

64QAM映射模块输入输出接口遵循AXI4-Stream，接口详细介绍参考《AMBA® AXI4-Stream Protocol Specification》。

## 解调

### 64QAM解调原理

在发射部分，为了使信息能够在信道中传输，对数据进行了调制，即把数字比特流映射到模拟形式。相应的，在接收端为了恢复传输的数据，需要进行解调。

正交幅度调制(QAM)同时改变了载波的幅度和相位，是ASK(幅移键控)和PSK(相移键控)的结合，其数学形式为	s(t) = Isin(ωct) + Qcos(ωct)

其中I、Q分别为同相分量和正交分量。

在基带信号处理过程中，送入解调模块的一般是含有同相和正交两个分量的复数信号。而解调模块利用接收到的复数信号，依据调制时所使用的调制映射关系，恢复岀原始的数字信息。

解调过程中可以分别对I路和Q路进行解调，设Kmod=1/42，判决阈值分别设为-6*Kmod、-4*Kmod、-2*Kmod、0、2*Kmod、4*Kmod、6*Kmod。

表格 7判决阈值及其表示

| I/Q 判决阈值 | (I/Q)/42 |
| --- | --- |
| -6 | -0.925820099772551 |
| -4 | -0.617213399848368 |
| -2 | -0.308606699924184 |
| 0 | 0.000000000000000 |
| 2 | 0.308606699924184 |
| 4 | 0.617213399848368 |
| 6 | 0.925820099772551 |

### 64QAM解调实现

当数据分组到达时，同时进行I路和Q路分量的解调，例如I/Q<-6时I/Q=-7，-4<I/Q<-6时I/Q=-5,其他数值以此类推。

64QAM解调模块的对外接口要求遵循AXI4-Stream，接口详细介绍参考《AMBA® AXI4-Stream Protocol Specification》。

## Matlab仿真

clear all

M = 64;			%64QAM

x = (0:M-1)';		%生成0-63的向量

y = dec2bin(x) 	%将x转换成2进制

z = qammod(x,M);	%将x 64QAM调制

o = qammod(x,M,'UnitAveragePower',true);%将x进行64QAM功率归一化调制

scatterplot(z);

p = qamdemod(z,M); %将z 64QAM解调

q = qamdemod(o,M,'UnitAveragePower',true); %将o 进行64QAM功率归一化解调

# 奈奎斯特滤波

## 概述

传输数字基带信号受到约束的主要因素是系统的频率特性，当基带脉冲信号通过系统时，系统的滤波作用使脉冲拖宽，在时域上，它们重叠到附近的时隙中去。接收端按约定的时隙对各点进行抽样，并以抽样时刻测定的信号幅度为依据进行判决，来导岀原脉冲的消息，若重叠到临近时隙内的信号太强，就可能发生错误判决，从而产生码间串扰。

奈奎斯特第一准则给岀了消除这种码间干扰的方法，并指岀了信道带宽与码速率的基本关系，即

其中Rb为传码率，单位为B/s （波特/秒）。fN和BN分别为理想信道的低通截止频率和奈奎斯特带宽。

假定有一数字基带信号，其码速率为100b/s,则按照奈奎斯特第一准则，为保证数字基带信号的无失真传输，传输信道的带宽必须要在50Hz以上。同理，如果数字基带信号的码速率高于100b/s,则在50Hz的带宽下不能保证信号的无失真传输。

考虑到本方案中每路经过调制后的码速率为250Msps，码字位宽为16bit，设定低通滤波器的带通截止频率大于112.5MHz(最大码速/2=112.5Mhz)，截止频率125MHz，滤波器的输入样值信号为16bit，通带内波纹小于±0.05dB，阻带衰减大于70 dB，fs=250Mhz。

低通滤波器采用xilinx公司的FIR compiler IP核实现，具体使用方法参见《FIR Compiler v7.2 LogiCORE IP Product Guide.PG149》,具体设计过程是先根据滤波器的设计参数用Matlab的FDATool工具生成coe文件，导入到FIR compiler IP中验证即可。

## FIR compiler IP简介

图表 31FIR compiler IP管脚

表格 8FIR compiler IP管脚描述

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s_axis_config_xx | 配置通道，遵循axi流模式。 |
| s_axis_reload_xx | 滤波器系数重载通道，遵循axi流模式。 |
| s_axis_data_xx | 数据输入通道，遵循axi流模式。 |
| m_axis_data_xx | 数据输出通道，遵循axi流模式。 |
| event_xx | 事件表征信号，详见手册 |

# 内插和抽取

## 内插原理

整数L倍内插指的是在原始序列的两个采样点之间等间隔的插入L-1个数值，L叫做内插因子。常用的L倍内插的方法是将相邻两点之间等间隔插入L-1个0值。

本设计的L=2，内插后加滤波器，截止频率125Mhz，数据速率500Msps，可参考奈奎斯特滤波器部分。

## 内插实现

### Matlab仿真

clear

close all

clc

%%  signal	% 三要素

A=2;      	%amplify

f=10;      	%Hz

w=2*pi*f;  	%rad/s

p=pi/2;    	%rad

%采样

T=1;    		%s  %观测时间

fs=10*f;     	%Hz %采样频率

d=1/fs;      	%s  %采样间隔

t=0:d:T;    	%离散时间t

t1=0:d/2:T;  	%离散时间t

x=A*sin(w*t+p);     %正弦信号

figure(1)

subplot(4,1,1);%画图

stem(t,x);xlabel('t');title('x');%画x的原始波形

[t1x,t1y]=size(t1);

y=zeros(t1x,t1y);

for i=1:t1y

ii = mod(i,2);

if (ii==1)

y(i)=0;

else

y(i)=x(i/2);

end

end

subplot(4,1,2);	%画图

stem(t1,y);xlabel('t');title('y');%画内插后y函数图

df=fs/length(t);

f=-fs/2:df:fs/2-df;

X=fft(x)/fs;

subplot(4,1,3);	%画图

stem(f,fftshift(abs(X)));xlabel('频率f');title('x的幅度谱');%画原始波形x的幅度谱

df1=fs/length(t1);

f1=-fs/2:df1:fs/2-df1;

Y=fft(y)/fs;

subplot(4,1,4);%画图

stem(f1,fftshift(abs(Y)));xlabel('频率f');title('y的幅度谱');%画内插后y的幅度谱

图表 32内插Matlab仿真

### 硬件实现

要求内插模块输入输出接口遵循AXI4-Stream，接口详细介绍参考《AMBA® AXI4-Stream Protocol Specification》。

内插的 Verilog 实现：

内插就是增加样值，在HDL 语言实现的时候，需要由L倍频与输入信号的时钟，如下对一个信号x进行L倍内插的代码如下：

reg x;//待抽取的数据

reg y;//抽取后的数据

always@(posedge clk or negedge rstn) //采样时钟，此处时钟频率是x的L倍

begin

if (! rstn)

cnt <= 0;

else

begin

cnt <= cnt +1;

if (cnt ==0)

y <= x;

else

y <= 0;

end

end

## 抽取原理

在信号处理过程中，很多时候由于前端的采样率过高，后端处理时，无法处理高速信号，或者受硬件条件的限制，无法处理这么高速率的数据，则此时就需要对信号进行重新采样，剔除不需要的点，等间隔的抽取数据，这就是抽取。对其进行整数 M 倍抽取，M 也叫抽取因子，这表示对离散序列每隔 M-1个数值保留一个采样点。

本设计M=2，抽取前加滤波器截止频率125Mhz，可参考奈奎斯特滤波器部分。

## 抽取实现

### Matlab仿真

clear

close all

clc

%%  signal% 三要素

A=2;      	%amplify

f=10;     	%Hz

w=2*pi*f; 	%rad/s

p=pi/2;   	%rad

%采样

T=1;    		%s  %观测时间

fs=10*f;   	%Hz %采样频率

d=1/fs;   	%s  %采样间隔

t=0:d:T;  	%离散时间t

t1=0:2*d:T; 	%离散时间t1

x=A*sin(w*t+p);     %正弦信号

figure(1)

subplot(4,1,1);%画图

stem(t,x);xlabel('t');title('x');%画x的原始波形

y = downsample(x, 2);

subplot(4,1,2);%画图

stem(t1,y);xlabel('t');title('y');%画内插后y函数图

df=fs/length(t);

f=-fs/2:df:fs/2-df;

X=fft(x)/fs;

subplot(4,1,3);%画图

stem(f,fftshift(abs(X)));xlabel('频率f');title('x的幅度谱');%画原始波形x的幅度谱

df1=fs/length(t1);

f1=-fs/2:df1:fs/2-df1;

Y=fft(y)/fs;

subplot(4,1,4);%画图

stem(f1,fftshift(abs(Y)));xlabel('频率f');title('y的幅度谱');%画内插后y的幅度谱

图表 33抽取的Matlab仿真

### 硬件实现

要求抽取模块输入输出接口遵循AXI4-Stream，接口详细介绍参考《AMBA® AXI4-Stream Protocol Specification》。

抽取的 Verilog 实现：

从前面所述，抽取就是减少样值，那么在 HDL 语言实现的时候，也就是一个分频的过程。比如对一个信号进行 M 倍抽取的代码如下：

reg [log2M-1: 0] cnt; //M分频计数器

reg [n:0] y;

always@(posedge clk or negedge rstn) //采样时钟,此处时钟为x的同步时钟

begin

if (! rstn)

cnt <= 0;

else

begin

cnt <= cnt +1;

if (cnt ==M)

y <= x;

else

y <= y;

end

end

# 上变频下变频

## DUC原理

基带数据通过上变频变为数字中频信号，然后进行DA为模拟中频。设其输入复数信号为Idata和Qdata，其输出信号为也为复数：

OUT_I=Idatacos(wn+θ)-Qdatasin(wn+ θ)

OUT_Q=Idatasin(wn+ θ)+QdataCos(wn+ θ)

## DUC实现

要求DUC模块输入输出接口遵循AXI4-Stream，接口详细介绍参考《AMBA® AXI4-Stream Protocol Specification》。

DUC的硬件实现原理如下图所示

图表 34DUC的硬件实现原理

## DDC原理

DDC的主要目的是经过数字混频将AD采集的中频（IF）数字信号频谱下变频到基带信号

设其输入复数信号为Iin和Qin，其输出信号为复数，输出也是正交的两路信号，即相位相差90度。

## DDC实现

要求DDC模块输入输出接口遵循AXI4-Stream，接口详细介绍参考《AMBA® AXI4-Stream Protocol Specification》。

DDC的硬件实现原理如下图所示

图表 35DDC的硬件实现原理

## DDS

DDC和DUC涉及到信号产生器DDS的部分，考虑到2GHz带宽，250MHz的波道间隔，分成8个通道，8个通道的DDS输出频率分别为+-125MHz*1/2/3/4，采样率是500Msps。本方案中用xilinx DDS IP核来实现，详见《DDS Compiler v6.0 LogiCORE IP Product Guide.PG141》此处仅对IP核做简单介绍。

直接数字合成器（DDS）或数控振荡器（NCO是许多数字通信系统的主要组成部分，
积分合成器用于构造数字上/下变频转换器、解调器，实现各种类型的调制方案。通常用正弦信号采样查找表实现复 数或实数正弦信号。数字积分器用于产生合适的相位参量并通过查找表映射得到输出波形。 通过查找表映射构造的正弦波的质量与处理过程相位和幅度量化有关，而査找表的深度和宽度分别决定了信号的相位分辨率和幅度分辨率。DDS我们比较关心的参数是输出频率。DDS波形综合器的输出频率fout是系统时钟频率fclk、相位累加器中相位数据位宽Bθn和相位增量值△θ。的函数。

因此，要得到输出频率率fout，要求相位增量值△θ为

图表 36DDS IP和管脚

表格 9DDS IP管脚描述

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s_axis_config_xx | 配置通道，服从axi流模式 |
| s_axis_phase_xx | 输入相位通道，服从axi流模式 |
| m_axis_phase_xx | 输出相位通道，服从axi流模式 |
| m_axis_data_xx | 输出数据通道，服从axi流模式 |
| event_xx | 定义但未使用 |

## Matlab仿真

clear

close all

clc

%原始信号参数

Aa=2;            	%amplify

fa=5;               	%Hz

wa=2*pi*fa;         	%rad/s

pa=0;               	%rad

%载波信号参数

Ac=2;           		%amplify

fc=10;              	%Hz

wc=2*pi*fc;         	%rad/s

pc=0;               	%rad

%采样

T=1;                	%s  %观测时间

fs=100*fc;          	%Hz %采样频率

d=1/fs;             	%s  %采样间隔

t=0:d:T;       		%离散时间t

I=Aa*sin(wa*t+pa);  	%I信号

Q=Aa*cos(wa*t+pa);  	%Q信号

Csin=Ac*sin(wc*t+pc);  	%载波正弦信号

Ccos=Ac*cos(wc*t+pc);  	%载波余弦信号

%cos(a+b)=cosacosb-sinasinb

%sin(a+b)=sinacosb+cosasinb

Cacos=Q.*Ccos-I.*Csin; 	%DUC后Ca余弦信号

Casin=I.*Ccos+Q.*Csin; 	%DUC后Ca正弦信号

%cos(a-b)=cosacosb+sinasinb

%sin(a-b)=sinacosb-cosasinb

I1=Cacos.*Ccos+Casin.*Csin;	%DDC后I1余弦信号

Q1=Casin.*Ccos-Cacos.*Csin;	%DDC后Q1正弦信号

figure(1)

subplot(8,1,1);%画图

plot(t,I);xlabel('t');title('I');%画I的原始波形

subplot(8,1,2);%画图

plot(t,Q);xlabel('t');title('Q');%画Q的原始波形

subplot(8,1,3);%画图

plot(t,Csin);xlabel('t');title('Csin');%画载波正弦信号

subplot(8,1,4);%画图

plot(t,Ccos);xlabel('t');title('Ccos');%画载波余弦信号

subplot(8,1,5);%画图

plot(t,Casin);xlabel('t');title('Casin');%画DUC正弦信号

subplot(8,1,6);%画图

plot(t,Cacos);xlabel('t');title('Cacos');%画DUC余弦信号

subplot(8,1,7);%画图

plot(t,Q1);xlabel('t');title('Q1');%画DDC正弦信号

subplot(8,1,8);%画图

plot(t,I1);xlabel('t');title('I1');%画DDC余弦信号

图表 37DUC DDC Matlab仿真

# 204B接口

JESD204是一个高速串行接口，用于连接模拟数字转换器(ADC)和数模转换器(DAC)逻辑器件。JESD204接口是在JEDEC®JESD204B规范《Serial Interface for Data Converters》中指定。下图显示了如何通过JESD204实现ADC/DAC和用户逻辑之间的8通道接口。

图表 38ADC应用的例子

图表 39DAC应用的例子

## 用204B接口发送

下图显示了JESD204核心的发送器的总体框图

图表 40204B发送核概述

主要模块有:

- 所有通道汇聚到一个axi4流接口

- TX通道逻辑，每个通道，包含:

  - 扰码

  - 对齐字符插入逻辑

  - 初始通道对齐(ILA)序列生成

  - TX计数器—控制，状态机和同步/系统参考接口

  - 包含收发器的JESD204_PHY

  - RPAT产生器

  - JSPAT产生器

  - AXI4-Lite管理界面和控制/状态寄存器

## 用204B接口接收

下图显示了JESD204核接收器的总体框图。

图表 41204B接收核概述

主要模块有:

- 所有通道汇聚到一个axi4流接口

- RX通道逻辑，每个通道，包含

  - 对齐字符插入逻辑捕获

  - 解扰

  - 对齐字符检测和替换逻辑

  - 本地多帧时钟(LMFC)状态机和同步/SYSREF接口

  - 包含收发器的JESD204_PHY

  - 每个通道的错误计数器

  - AXI4-Lite管理界面和控制/状态寄存器°对齐字符检测和替换逻辑

# Matlab系统仿真

## Layer1发送部分仿真

clear all

close all

clc

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--参数和变量声明--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--CRC_Block参数

mac_block_length=1888       		%MAC数据块长度

Cn=236;							%消息矩阵中每行有用消息个数236Byt

LaneNum=8;						%信息符号的行数，8路

BytNum=8;						%每个信息符号包含的比特数

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--CRC参数

L=Cn*8;                    		%一帧中的消息个数236*8bit

CrcBlkNum=Cn+3;

poly=[1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1];   %CRC生成多项式gcrc24a

h = crc.generator('Polynomial',[1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1], 'InitialState', ...

'0xFFFFFF', 'ReflectInput', true, 'FinalXOR', '0x000000')

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--RS参数

RsBlkNum=255;					%码字长度

InfNum  =239;					%有用信息数

CheckNum=(RsBlkNum-InfNum)/2;	%码的纠错能力

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--intrlv参数

Qm=6;							%调制因子

E=2040;             				%编码消息比特长度

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--QAM参数

M = 2^Qm;

SymbNum=RsBlkNum*BytNum/Qm;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--变量声明

msg_crc	=zeros(LaneNum,CrcBlkNum); %生成8*239矩阵,用于存放加入crc验证码后的消息

msg_crc1 =zeros(LaneNum,Cn);		 %生成8*236矩阵,用于存放CRC分块后的消息

msg_rs	=zeros(LaneNum,RsBlkNum);	 %生成8*255矩阵,用于存放加入RS验证码后的消息

msg_intrlv=zeros(LaneNum,RsBlkNum); %生成8*255矩阵,用于存放交织后的消息

scrambler_out=zeros(LaneNum,RsBlkNum);	%生成8*255矩阵,用于存放扰码后的消息

msg_qam			 =zeros(LaneNum,SymbNum);%生成8*340矩阵,存放调制后的符号

msg_qam_AverPower=zeros(LaneNum,SymbNum);%生成8*340矩阵,存放调制后的归一化符号

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--CRC_Block--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

mac_block_base=(1:Cn);

mac_block_base8	=kron(mac_block_base,ones(8,1));%MAC数据块生成

mac_block=reshape(mac_block_base8.',1,LaneNum*Cn);%将LaneNum*Cn的矩阵变换成一位数组

A=zeros(LaneNum,Cn);			%生成8*236矩阵

k=1;

for i=1:Cn

for j=1:LaneNum

A(j,i) = mac_block(k);

k=k+1;

end

end

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--layer1_transmit 8处理过程--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

% msg_crc1=255*ones(1,Cn);    %消息生成

% msg_crc1=(1:Cn);       		%消息生成

msg_crc1=A;

for k=1:LaneNum

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--CRC--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

msg_crc2=de2bi(double(msg_crc1(k,:)),'left-msb');	%转换为二进制

msg_crc3=msg_crc2';              	%转置

msg_crc4=reshape(msg_crc3,1,L);    	%转换成1*L的矩阵

msg_crc5=msg_crc4';				%转置

msg_crc6=generate(h,msg_crc5);  	%计算出带crc的消息块

msg_crc7=reshape(msg_crc6,BytNum,CrcBlkNum); %转换成8*239的矩阵

msg_crc8=msg_crc7';

msg_crc9=bi2de(msg_crc8,'left-msb'); %转换为10进制

msg_crci=msg_crc9';

msg_crc(k,:)=msg_crci;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--RS--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

msg_rs1=msg_crc(k,:);

msg_rs2=gf(msg_rs1,BytNum); %将信息符号变换到伽罗华域

msg_rs3=rsenc(msg_rs2,RsBlkNum,InfNum).'; %RS(255,239)编码

msg_rs4=reshape(msg_rs3,RsBlkNum,1).';

msg_rsi=double(msg_rs4.x);	 %将信息符号变换回普通域

msg_rs(k,:)=msg_rsi;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--intrlv--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

msg_intrlv1=msg_rs(k,:);%待交织的数据块

msg_intrlv2=de2bi(double(msg_intrlv1),'left-msb'); %转换为二进制

msg_intrlv3=msg_intrlv2';

msg_intrlv4=reshape(msg_intrlv3,1,E);

msg_intrlv5=reshape(msg_intrlv4,E/Qm,Qm).';	%中间变量

msg_intrlv6=matintrlv(msg_intrlv4,Qm,E/Qm);	%矩阵交织

msg_intrlv7=reshape(msg_intrlv6,BytNum,RsBlkNum); %转换成8*255的矩阵

msg_intrlv8=msg_intrlv7';

msg_intrlv9=bi2de(msg_intrlv8,'left-msb');		%转换为10进制

msg_intrlv(k,:)=msg_intrlv9';

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--scrambler--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Scrambler_input=msg_intrlv(k,:);

s=20255; 					%加扰初始化数值

rand_data=zeros(size(Scrambler_input));

for j=1:size(Scrambler_input,2);

for i=1:8

msb=bitxor(bitget(s,1),bitget(s,2));

s=bitshift(s,-1);

s=bitset(s,15,msb);

t=bitxor(bitget(Scrambler_input(j),9-i),msb);

rand_data(j)=bitset(rand_data(j),9-i,t);

end

end

scrambler_out(k,:)=rand_data

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--QAM--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

msg_qam1= scrambler_out(k,:)';

msg_qam2=de2bi(double(msg_qam1),'left-msb');	%转换为二进制

msg_qam3=msg_qam2';

msg_qam4=reshape(msg_qam3,1,E)

msg_qam5=reshape(msg_qam4,Qm,E/Qm);

msg_qam6=msg_qam5';

msg_qam7=bi2de(double(msg_qam6),'left-msb');	%转换为十进制

msg_qam(k,:) =qammod(msg_qam7,M);

msg_qam_AverPower(k,:) = qammod(msg_qam7,M,'UnitAveragePower',true);

end

% scatterplot(msg_qam);

## Layer1接收部分仿真

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--EQAM--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

msg_eqam = qamdemod(msg_qam_loop,M);

% msg_eqam1 = qamdemod(msg_qam_radioloop,M);

% msg_eqam = qamdemod(msg_qam,M);

msg_eqam_AverPower = qamdemod(msg_qam_AverPower,M,'UnitAveragePower',true);

% msg_eqam  =	msg_eqam1';

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--descrambler--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

descrambler_out=zeros(LaneNum,RsBlkNum);	%生成8*255矩阵,用于存放解扰后的消息

msg_deintrlv=zeros(LaneNum,RsBlkNum);		%生成8*255矩阵,用于存放解交织后的消息

for k=1:LaneNum

msg_eqam1=de2bi(double(msg_eqam(k,:)),'left-msb');	%转换为二进制

msg_eqam2=msg_eqam1';

msg_eqam3=reshape(msg_eqam2,1,E);

msg_eqam4=msg_eqam3';

msg_eqam5=reshape(msg_eqam4,BytNum,RsBlkNum);	%转换成8*255的矩阵

msg_eqam6=msg_eqam5';

msg_eqam7=bi2de(double(msg_eqam6),'left-msb');		%转换为十进制

msg_eqam8=msg_eqam7';

msg_eqam9=msg_eqam8;

s=20255; %Initialization of de-scrambler circuit

descrambler_in=msg_eqam9;

for j=1:size(msg_eqam9,2);

for i=1:8

msb=bitxor(bitget(s,1),bitget(s,2));

s=bitshift(s,-1);

s=bitset(s,15,msb);

t=bitxor(bitget(msg_eqam9(j),9-i),msb);

descrambler_in(j)=bitset(descrambler_in(j),9-i,t);

end

end

descrambler_out(k,:)=descrambler_in

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--deintrlv--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

msg_deintrlv1=descrambler_out(k,:)';

msg_deintrlv2=de2bi(msg_deintrlv1,'left-msb');	%转换为2进制

msg_deintrlv3=msg_deintrlv2';				%转置

msg_deintrlv4=reshape(msg_deintrlv3,1,E);		%转换成行向量

msg_deintrlv5=matintrlv(msg_deintrlv4,E/Qm,Qm);	%矩阵解交织

msg_deintrlv6=reshape(msg_deintrlv5,BytNum,RsBlkNum);

msg_deintrlv7=msg_deintrlv6';

msg_deintrlv8=bi2de(double(msg_deintrlv7),'left-msb');%转换为十进制

msg_deintrlv(k,:)=msg_deintrlv8;

end

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--DERS--$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

msg_ders=zeros(LaneNum,InfNum);			%生成8*239矩阵,用于存放解RS后的消息

msg_ders1=gf(msg_deintrlv,BytNum);

msg_ders2 =rsdec(msg_ders1,RsBlkNum,InfNum); %RS(255,239)解码

msg_ders=double(msg_ders2.x);				%将信息符号变换回普通域

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--DECRC--$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

msg_decrc=zeros(LaneNum,Cn);				%生成8*236矩阵,用于存放解RCR后的消息

for i=1:LaneNum

msg_decrc1=msg_ders(i,:);

msg_decrc2=de2bi(double(msg_decrc1),'left-msb');		%转换为二进制

msg_decrc3=reshape(msg_decrc2',1,CrcBlkNum*BytNum);	%转换成行向量

hd= crc.detector('Polynomial',[1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1], 'InitialState', ...

'0xFFFFFF', 'ReflectInput', true, 'FinalXOR', '0x000000');

msg_decrc4=detect(hd,msg_decrc3');  				%验证带crc的消息块

msg_decrc5=reshape(msg_decrc4',BytNum,Cn);

msg_decrc6=bi2de(msg_decrc5','left-msb');				%转换为十进制

msg_decrc(i,:) =msg_decrc6';

end

err_msg_layer1loop=msg_decrc-msg_crc1;

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--MAC_Deblock--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

mac_deblock=zeros(1,mac_block_length);	%生成1*1888,用于存放Deblock后的消息

k=1;

for i=1:Cn

for j=1:LaneNum

mac_deblock(k)=msg_decrc(j,i);

k=k+1;

end

end

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$--作图比较输入输出--$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

fsb=250*10^6;   	  		%250MHz Layer1 同步时钟

db=1/fsb;      		   	%s  %采样间隔

Tbb=db*mac_block_length; 	%us %观测时间

tbb=0:db:Tbb-db;     		%离散时间t

figure(5)

subplot(2,2,1);				%画图

plot(tbb,mac_block);xlabel('tbb');title('mac_block');%画消息的时域波形

Tbdeb=db*mac_block_length; %us %观测时间

tbdeb=0:db:Tbdeb-db;     	%离散时间t

subplot(2,2,2);				%画图

plot(tbdeb,mac_deblock);xlabel('tbdeb');title('mac_deblock');%画解算后消息的时域波形

## Radio收发仿真

Rs=250*10^6;		%码元速率

Ts=1/Rs;			%码元间隔

Rs_rrc	=2*Rs; 	%升余弦滤波器采样频率

rolloff =0.2;    	%滤波器滚降系数

N_filter = 20     	%升余弦滤波器阶数

sps = Rs_rrc/Rs	%升余弦滤波器在每个符号的采样点数

span = N_filter/sps;

band = rcosdesign(rolloff, span, sps);

T=8; 			%每个码元的采样点

fs=Rs*T;			%采样速率

ts=1/fs;			%采样间隔

N=340;   		%块内码元个数

n_range=(0:N*T-1);	%块内采样点

t=n_range*ts;		%块时长

B0=1.5*Rs;

gTpulse=ones(1,T);

n_dly=n_range+T/2+1;

T_rrcu=T/sps; 			%升余弦滤波后每个码元的采样点

N_rrcu=N*sps+N_filter-1;%升余弦滤波后块内码元个数

n_range_rrcu=(0:N_rrcu*T_rrcu-1);	%升余弦滤波后块内采样点

t_rrcu=n_range_rrcu*ts;				%升余弦滤波后块时长

gTpulse_rrcu=ones(1,T_rrcu);

n_dly_rrcu=n_range_rrcu+T_rrcu/2+1;

B0_rrc=1.5*Rs_rrc;

%fft

Nfft=length(t),Nfft=2^ceil(log2(Nfft)*2);

df=fs/Nfft;

fk=(-Nfft/2:Nfft/2-1)*df;

Nfft_rrcu=length(t_rrcu),Nfft_rrcu=2^ceil(log2(Nfft_rrcu)*2);

df_rrcu=fs/Nfft_rrcu;

fk_rrcu=(-Nfft_rrcu/2:Nfft_rrcu/2-1)*df_rrcu;

for i=1:LaneNum

msg_qam_extension=[msg_qam(i,:)']'

I(i,:)=real(msg_qam_extension);

Q(i,:)=imag(msg_qam_extension);

%bn

% I=[-5	-5	-3	5	-3	-3	-7	-1	1	1	7	-3	3	-7	-3	-7	-1	-3	-3	-7	-7	7	-1	3	5	-7	1	1	1	1	3	3	-1	3	-1	-7	-5	-3	-1	-7	-3	7	5	-1	5	3	5	-3	-5	-5	-1	5	3	3	5	-7	-1	-1	-5	5	5	-1	-1	7	-1	3	5	-5	5	-3	1	-1	7	3	-5	1	3	5	3	1	5	1	3	1	5	-3	-3	-1	3	7	-1	-1	5	-3	-5	-5	-1	3	3	7	1	-7	-1	-5	7	-5	-1	-1	-5	1	7	-7	-5	-7	5	-1	-1	7	-3	-3	-3	1	7	-7	-3	7	5	7	1	3	-1	-3	5	-3	5	-5	-3	-1	-1	-7	-1	-5	5	-1	1	-7	-1	1	-3	-1	5	-7	-7	7	3	7	7	1	-5	-3	-3	7	5	1	7	7	7	-1	-3	5	3	1	5	1	-3	-3	-7	-1	5	-1	1	-3	-5	-1	3	3	5	-5	3	-5	-1	-5	-5	3	-7	-5	1	5	1	-5	-7	-3	5	5	-7	-3	-5	-1	7	3	-5	-5	-3	5	3	5	-5	-3	1	1	1	3	-7	1	-1	-1	-5	-7	3	-1	-7	3	3	5	-1	-7	1	-1	-5	-7	-5	3	1	1	-7	3	3	-1	-5	-7	-3	-1	7	7	7	-7	3	1	3	-5	-3	-7	-3	-5	-3	7	-5	-7	-5	-5	1	-1	1	-1	7	7	-3	-5	-1	5	5	-7	7	-5	3	1	-3	7	-7	5	5	-5	3	7	-5	-3	5	5	7	-3	-7	3	-1	-3	-7	-3	5	-3	3	1	-7	-7	5	-1	-1	-3	1	1	7	-3	-3	1	-3	-5	7	-1	-7	1	5	5	5	1	-3	3	-1	3	-1	3	-5	-3]

% Q=[-5	7	1	5	-5	-5	-5	-7	-5	7	-7	7	-3	-3	-1	5	-5	3	-5	-5	-3	-5	-5	7	1	3	1	7	3	-1	-3	7	-1	-5	-1	5	3	7	5	7	-5	-5	1	-7	5	-3	1	-5	5	-3	7	5	-1	-7	-1	5	-1	7	5	-5	3	-3	-1	-1	-7	3	-1	-1	3	-7	5	7	-7	5	3	-7	-7	-5	5	1	1	3	-1	-3	-7	3	-5	-7	3	-3	-5	1	5	-1	3	3	-3	-5	-7	-7	3	1	5	1	-3	-7	5	-7	-3	7	-1	7	5	5	7	-1	-7	3	5	1	-5	-3	1	-3	-5	-5	-5	3	-5	7	-1	5	3	-1	-3	5	-1	-1	7	3	7	3	5	-1	1	1	5	-7	1	-1	7	-3	-1	3	-3	1	-1	5	-3	1	-1	-3	-1	7	5	-7	-7	-5	3	-3	7	7	-7	-7	5	3	-1	-5	3	5	7	-3	3	5	-3	3	-3	-5	3	1	-3	-1	-1	-1	3	7	7	-5	-3	5	7	5	-1	-1	-7	5	1	1	-5	-5	-7	1	3	1	5	-7	3	1	-1	-5	7	3	5	1	-1	-3	-7	-5	-7	3	5	7	-5	1	-7	-1	3	1	-7	7	3	1	-7	-7	7	1	7	-3	-7	5	7	-1	-7	-3	1	3	-5	-1	-7	-5	5	-7	-3	-5	-1	1	-7	3	1	-1	-5	-5	-7	-3	-7	5	3	-3	-5	5	-7	5	-7	-5	5	1	-1	7	3	3	-7	1	-7	3	-7	1	-7	-1	-3	3	-3	-5	3	-3	-5	-3	-1	-5	1	5	-7	5	-3	-7	-3	-7	5	3	5	5	-3	7	3	5	7	7	-5	-3	7	5	-5	-7	3	3	1	5	1	3	3	1]

%rrcup

I_rrcu(i,:) = upfirdn(I(i,:), band, sps);%升余弦滤波并上采样

Q_rrcu(i,:) = upfirdn(Q(i,:), band, sps);

%对符号序列采样，产生m(tTs)

bnOriI(i,:)=I(i,:);

bnOriQ(i,:)=Q(i,:);

OriImpulsesI(i,:)=upsample(bnOriI(i,:),T,T/2);

mOriIi=conv(OriImpulsesI(i,:),gTpulse);

mOriI(i,:)=mOriIi(n_dly);

OriImpulsesQ(i,:)=upsample(bnOriQ(i,:),T,T/2);

mOriQi=conv(OriImpulsesQ(i,:),gTpulse);

mOriQ(i,:)=mOriQi(n_dly);

bnOriI_rrcu(i,:)=I_rrcu(i,:);

bnOriQ_rrcu(i,:)=Q_rrcu(i,:);

OriImpulsesI_rrcu(i,:)=upsample(bnOriI_rrcu(i,:),T_rrcu,T_rrcu/2);

mOriI_rrcui=conv(OriImpulsesI_rrcu(i,:),gTpulse_rrcu);

mOriI_rrcu(i,:)=mOriI_rrcui(n_dly_rrcu);

OriImpulsesQ_rrcu(i,:)=upsample(bnOriQ_rrcu(i,:),T_rrcu,T_rrcu/2);

mOriQ_rrcui=conv(OriImpulsesQ_rrcu(i,:),gTpulse_rrcu);

mOriQ_rrcu(i,:)=mOriQ_rrcui(n_dly_rrcu);

%duc

f_shift_ceil=250*10^6;

fc=125*10^6+f_shift_ceil*(i-1);

%cos(a+b)=cosacosb-sinasinb

%sin(a+b)=sinacosb+cosasinb

mOriI_duc(i,:)=mOriI_rrcu(i,:).*cos(2*pi*fc*t_rrcu)-mOriQ_rrcu(i,:).*sin(2*pi*fc*t_rrcu);

mOriQ_duc(i,:)=mOriQ_rrcu(i,:).*cos(2*pi*fc*t_rrcu)+mOriI_rrcu(i,:).*sin(2*pi*fc*t_rrcu);

t_I(i,:)=mOriI_duc(i,:);

t_Q(i,:)=mOriQ_duc(i,:);

%Noise

% N0=1*10^-8;;

% sigma=sqrt(N0*fs/2);

% w=normrnd(0,sigma,[1,N*T]);

% Es=sum(gOri1.^2)*ts/N;

% SNR=10*log10(Es/N0);

% Baund_B0_EbN0=[Rs,B0,SNR];

% g_I=gOriI+w;

% g_Q=g_t+w;

% g_w=g_t;

%transport

snr = 15;

r_I(i,:) = awgn(t_I(i,:), snr); %过加性白高斯信道

r_Q(i,:) = awgn(t_Q(i,:), snr);

% r_I = t_I; 	%直连

% r_Q = t_Q;

%ddc

% cos(a-b)=cosacosb+sinasinb

% sin(a-b)=sinacosb-cosasinb

mOriI_ddc(i,:)=r_I(i,:).*cos(2*pi*fc*t_rrcu)+r_Q(i,:).*sin(2*pi*fc*t_rrcu);	%DDC后I信号

mOriQ_ddc(i,:)=r_Q(i,:).*cos(2*pi*fc*t_rrcu)-r_I(i,:).*sin(2*pi*fc*t_rrcu);	%DDC后Q信号

%rrcdown

bnOriI_ddc(i,:)=downsample(mOriI_ddc(i,:),T_rrcu,T_rrcu/2);

bnOriQ_ddc(i,:)=downsample(mOriQ_ddc(i,:),T_rrcu,T_rrcu/2);

bnOriI_rrcdi = upfirdn(bnOriI_ddc(i,:), band,1,sps);

bnOriQ_rrcdi = upfirdn(bnOriQ_ddc(i,:), band,1,sps);

bnOriI_rrcd(i,:) = bnOriI_rrcdi(span+1:end-span);

bnOriQ_rrcd(i,:) = bnOriQ_rrcdi(span+1:end-span);

bnOriI_rrcd_tempi=bnOriI_rrcd(i,:);

bnOriQ_rrcd_tempi=bnOriQ_rrcd(i,:);

bnOriI_judge_tempi=[];

bnOriQ_judge_tempi=[];

index=1;

for index=1:E/Qm

if bnOriI_rrcd_tempi(index)>0&&bnOriI_rrcd_tempi(index)<=2

bnOriI_judge_tempi(index)=1;

elseif bnOriI_rrcd_tempi(index)>2&&bnOriI_rrcd_tempi(index)<=4

bnOriI_judge_tempi(index)=3;

elseif bnOriI_rrcd_tempi(index)>4&&bnOriI_rrcd_tempi(index)<=6

bnOriI_judge_tempi(index)=5;

elseif bnOriI_rrcd_tempi(index)>6

bnOriI_judge_tempi(index)=7;

elseif bnOriI_rrcd_tempi(index)>-2&&bnOriI_rrcd_tempi(index)<=0

bnOriI_judge_tempi(index)=-1;

elseif bnOriI_rrcd_tempi(index)>-4&&bnOriI_rrcd_tempi(index)<=-2

bnOriI_judge_tempi(index)=-3;

elseif bnOriI_rrcd_tempi(index)>-6&&bnOriI_rrcd_tempi(index)<=-4

bnOriI_judge_tempi(index)=-5;

elseif bnOriI_rrcd_tempi(index)<=-6

bnOriI_judge_tempi(index)=-7;

else

bnOriI_judge_tempi(index)=0;

end

end

index=1;

for index=1:E/Qm

if bnOriQ_rrcd_tempi(index)>0&&bnOriQ_rrcd_tempi(index)<=2

bnOriQ_judge_tempi(index)=1;

elseif bnOriQ_rrcd_tempi(index)>2&&bnOriQ_rrcd_tempi(index)<=4

bnOriQ_judge_tempi(index)=3;

elseif bnOriQ_rrcd_tempi(index)>4&&bnOriQ_rrcd_tempi(index)<=6

bnOriQ_judge_tempi(index)=5;

elseif bnOriQ_rrcd_tempi(index)>6

bnOriQ_judge_tempi(index)=7;

elseif bnOriQ_rrcd_tempi(index)>-2&&bnOriQ_rrcd_tempi(index)<=0

bnOriQ_judge_tempi(index)=-1;

elseif bnOriQ_rrcd_tempi(index)>-4&&bnOriQ_rrcd_tempi(index)<=-2

bnOriQ_judge_tempi(index)=-3;

elseif bnOriQ_rrcd_tempi(index)>-6&&bnOriQ_rrcd_tempi(index)<=-4

bnOriQ_judge_tempi(index)=-5;

elseif bnOriQ_rrcd_tempi(index)<=-6

bnOriQ_judge_tempi(index)=-7;

else

bnOriQ_judge_tempi(index)=0;

end

end

bnOriI_judge(i,:)=bnOriI_judge_tempi;

bnOriQ_judge(i,:)=bnOriQ_judge_tempi;

Il(i,:)=bnOriI_judge(i,:);

Ql(i,:)=bnOriQ_judge(i,:);

msg_qam_rrcd(i,:)=complex(bnOriI_rrcd(i,:),-bnOriQ_rrcd(i,:))';

msg_qam_loop(i,:)=complex(Il(i,:),-Ql(i,:))';

%fs sample

OriImpulsesI_ddc(i,:)=upsample(bnOriI_ddc(i,:),T_rrcu,T_rrcu/2);

OriImpulsesQ_ddc(i,:)=upsample(bnOriQ_ddc(i,:),T_rrcu,T_rrcu/2);

OriImpulsesI_rrcd(i,:)=upsample(bnOriI_rrcd(i,:),T,T/2);

mOriI_rrcdi=conv(OriImpulsesI_rrcd(i,:),gTpulse);

mOriI_rrcd(i,:)=mOriI_rrcdi(n_dly);

OriImpulsesQ_rrcd(i,:)=upsample(bnOriQ_rrcd(i,:),T,T/2);

mOriQ_rrcdi=conv(OriImpulsesQ_rrcd(i,:),gTpulse);

mOriQ_rrcd(i,:)=mOriQ_rrcdi(n_dly);

bnOriIl(i,:)=Il(i,:);

bnOriQl(i,:)=Ql(i,:);

OriImpulsesIl(i,:)=upsample(bnOriIl(i,:),T,T/2);

mOriIli=conv(OriImpulsesIl(i,:),gTpulse);

mOriIl(i,:)=mOriIli(n_dly);

OriImpulsesQl(i,:)=upsample(bnOriQl(i,:),T,T/2);

mOriQli=conv(OriImpulsesQl(i,:),gTpulse);

mOriQl(i,:)=mOriQli(n_dly);

%fft

mOriI_f(i,:) =fftshift(fft(mOriI(i,:),Nfft))/T;

mOriQ_f(i,:) =fftshift(fft(mOriQ(i,:),Nfft))/T;

mOriI_rrcu_f(i,:) =fftshift(fft(mOriI_rrcu(i,:),Nfft_rrcu))/T_rrcu;

mOriQ_rrcu_f(i,:) =fftshift(fft(mOriQ_rrcu(i,:),Nfft_rrcu))/T_rrcu;

carry_f(i,:) =fftshift(fft(cos(2*pi*fc*t),Nfft_rrcu))/T_rrcu;

mOriI_duc_f(i,:)	=fftshift(fft(mOriI_duc(i,:),Nfft_rrcu))/T_rrcu;

mOriQ_duc_f(i,:)	=fftshift(fft(mOriQ_duc(i,:),Nfft_rrcu))/T_rrcu;

t_I_f(i,:)	=fftshift(fft(t_I(i,:),Nfft_rrcu))/T_rrcu;

t_Q_f(i,:)	=fftshift(fft(t_Q(i,:),Nfft_rrcu))/T_rrcu;

r_I_f(i,:)	=fftshift(fft(r_I(i,:),Nfft_rrcu))/T_rrcu;

r_Q_f(i,:)	=fftshift(fft(r_Q(i,:),Nfft_rrcu))/T_rrcu;

mOriI_ddc_f(i,:)	=fftshift(fft(mOriI_ddc(i,:),Nfft_rrcu))/T_rrcu;

mOriQ_ddc_f(i,:)	=fftshift(fft(mOriQ_ddc(i,:),Nfft_rrcu))/T_rrcu;

mOriI_rrcd_f(i,:) =fftshift(fft(mOriI_rrcd(i,:),Nfft))/T;

mOriQ_rrcd_f(i,:) =fftshift(fft(mOriQ_rrcd(i,:),Nfft))/T;

mOriIl_f(i,:)	=fftshift(fft(mOriIl(i,:),Nfft))/T;

mOriQl_f(i,:)	=fftshift(fft(mOriQl(i,:),Nfft))/T;

end

gRng=[0,50*T*ts,-8,+8];

for i=1:LaneNum

figure(i)

subplot(521),plot(t,OriImpulsesI(i,:),'k',t,mOriI(i,:),'b'),axis(gRng);xlabel('t');title('OriImpulsesI(black)/mOriI(blue)');

subplot(522),plot(t,OriImpulsesQ(i,:),'k',t,mOriQ(i,:),'b'),axis(gRng);xlabel('t');title('OriImpulsesQ(black)/mOriQ(blue)');

subplot(523),plot(t_rrcu,OriImpulsesI_rrcu(i,:),'k',t_rrcu,mOriI_rrcu(i,:),'r'),axis(gRng);

xlabel('t-rrcu');title('OriImpulsesI-rrcu(black)/mOriI-rrcu(red)');

subplot(524),plot(t_rrcu,OriImpulsesQ_rrcu(i,:),'k',t_rrcu,mOriQ_rrcu(i,:),'r'),axis(gRng);

xlabel('t-rrcu');title('OriImpulsesQ-rrcu(black)/mOriQ-rrcu(red)');

subplot(525),plot(t_rrcu,t_I(i,:),'k',t_rrcu,r_I(i,:),'g'),axis(gRng);xlabel('t-rrcu');title('t-I(black)/r-I(green)');

subplot(526),plot(t_rrcu,t_Q(i,:),'k',t_rrcu,r_Q(i,:),'g'),axis(gRng);xlabel('t-rrcu');title('t-Q(black)/r-Q(green)');

subplot(527),plot(t_rrcu,mOriI_ddc(i,:),'k',t_rrcu,OriImpulsesI_ddc(i,:),'r'),axis(gRng);

xlabel('t-rrcu');title('mOriI-ddc(black)/OriImpulsesI-ddc(red)');

subplot(528),plot(t_rrcu,mOriQ_ddc(i,:),'k',t_rrcu,OriImpulsesQ_ddc(i,:),'r'),axis(gRng);

xlabel('t-rrcu');title('mOriQ-ddc(black)/OriImpulsesQ-ddc(red)');

subplot(529)	,plot(t,OriImpulsesI_rrcd(i,:),'g',t,mOriI_rrcd,'k',t,OriImpulsesIl(i,:),'b',t,mOriIl,'r'),axis(gRng);

xlabel('t');title('OriImpulsesI-rrcd(green),mOriI-rrcd(black)/OriImpulsesIl(blue),mOriIl(red)');

subplot(5,2,10)	,plot(t,OriImpulsesQ_rrcd(i,:),'g',t,mOriQ_rrcd,'k',t,OriImpulsesQl(i,:),'b',t,mOriQl,'r'),axis(gRng);

xlabel('t');title('OriImpulsesQ-rrcd(green),mOriQ-rrcd(black)/OriImpulsesQl(blue),mOriQl(red)');

figure(i+3)

f_range=[-5*10^8,5*10^8,0,250]

subplot(521),plot(fk,abs(mOriI_f(i,:)),'r'),axis(f_range);xlabel('fk');title('mOriI-f(red)');

subplot(522),plot(fk,abs(mOriQ_f(i,:)),'r'),axis(f_range);xlabel('fk');title('mOriQ-f(red)');

f_range=[-5*10^8,5*10^8,0,400]

subplot(523),plot(fk_rrcu,abs(mOriI_rrcu_f(i,:)),'g',fk_rrcu,abs(carry_f(i,:)),'r'),axis(f_range);

xlabel('fk-rrcu');title('mOriI-rrcu-f(green)/carry-f(read)');

subplot(524),plot(fk_rrcu,abs(mOriQ_rrcu_f(i,:)),'g',fk_rrcu,abs(carry_f(i,:)),'r'),axis(f_range);

xlabel('fk-rrcu');title('mOriQ-rrcu-f(green)/carry-f(read)');

f_range=[-25/2*10^8,25/2*10^8,0,250]

subplot(525),plot(fk_rrcu,abs(mOriI_duc_f(1,:)),'r',fk_rrcu,abs(mOriI_duc_f(2,:)),'g'),axis(f_range);

xlabel('fk-rrcu');title('mOriI-duc-f');

subplot(526),plot(fk_rrcu,abs(mOriQ_duc_f(1,:)),'r',fk_rrcu,abs(mOriQ_duc_f(2,:)),'g'),axis(f_range);

xlabel('fk-rrcu');title('mOriQ-duc-f');

f_range=[-5*10^8,5*10^8,0,400]

subplot(527),plot(fk_rrcu,abs(mOriI_ddc_f(i,:)),'g'),axis(f_range);xlabel('fk-rrcu');title('mOriI-ddc-f(green)');

subplot(528),plot(fk_rrcu,abs(mOriQ_ddc_f(i,:)),'g'),axis(f_range);xlabel('fk-rrcu');title('mOriQ-ddc-f(green)');

f_range=[-5*10^8,5*10^8,0,250]

subplot(529) 	,plot(fk,abs(mOriIl_f(i,:)),'r'),axis(f_range);xlabel('fk');title('mOriIl-f(red)');

subplot(5,2,10)	,plot(fk,abs(mOriQl_f(i,:)),'r'),axis(f_range);xlabel('fk');title('mOriQl-f(red)');

end

msg_qam =complex(I,-Q)';

msg_qam_rrcd =complex(bnOriI_rrcd,-bnOriQ_rrcd)';

msg_qaml=complex(Il,-Ql)';

msg_qam_arg=reshape(msg_qam.',1,LaneNum*SymbNum);%将LaneNum*SymbNum的矩阵变换成一位数组

msg_qam_rrcd_arg=reshape(msg_qam_rrcd.',1,LaneNum*SymbNum);

msg_qaml_arg=reshape(msg_qaml.',1,LaneNum*SymbNum);

%画星座图

scatterplot(msg_qam_arg);

scatterplot(msg_qam_rrcd_arg);

scatterplot(msg_qaml_arg);

图表 42奈奎斯特滤波器幅频响应

图表 43奈奎斯特滤波器冲击响应

图表 44duc&ddc过程

图表 45调制后的星座图

图表 46I/Q判决之前的星座图

图表 47经过基带处理前后的数据对比

图表 48频谱对比分析